ВОПРОСЫ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

серия

ТЕХНИКА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

2019											вып. 1

ВОПРОСЫ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

серия

ТЕХНИКА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

2018											вып. 3

АННОТАЦИИ

Денисов А. В., Черногубов А. В.  Определение показателей качества изображения для систем дистанционного зондирования из космоса. С. 3−9. Рассмотрен процесс получения и преобразования видовой информации подстилающей поверхности Земли из космоса, как совокупность функционально и организационно объединённых оптических, электронных и вычислительных средств оптико-электронного комплекса. Определены ключевые показатели для оценки линейного разрешения на местности. Ключевые слова: оптико-электронный комплекс, дистанционное зондирование поверхности Земли, оптическая система, линейное разрешение на местности, система приема и преобразования информации

Логунов С. В., Черногубов А. В., Федоренко Д. С. Моделирование процесса спектрофотометрирования искусственного спутника Земли. С. 10−21. Рассмотрены методы получения спектрофотометрической информации об искусственных спутниках Земли. Предложена имитационная модель наблюдения спутника, расположенного на различном удалении от наземного оптического средства и при различных условиях подсвета солнечным излучением. Показано преимущество многоцветной фотометрии перед спектрофотометрией по критерию отношения сигнал/шум. Ключевые слова: дифракционная решетка, искусственный спутник Земли, наземное оптическое средство, показатель цвета, светофильтр

Сагдуллаев Ю. С., Сагдуллаев Т. Ю. Формирование сигналов разноспектральных изображений с использованием интегрального метода регистрации. С. 22−30. Рассмотрен способ формирования сигналов разноспектральных изображений в информационно-измерительных системах спектрозонального телевидения с использованием интегрального метода регистрации лучистого (светового) потока. Ключевые слова: спектрозональное телевидение, формирование сигналов разноспектральных изображений, интегральный метод, регистрации лучистого потока

Цыцулин А. К., Девяткин А. В., Бобровский А. И., Морозов А. В., Горшанов Д. Л., Павлов В. А.  Адаптация кадровой частоты к этапам наблюдения в системе контроля сближения космических аппаратов. С. 31−38. Рассмотрен алгоритм адаптации кадровой частоты при наблюдении космических объектов при больших изменениях дальности и их селекции на звёздном фоне по признаку отличия скоростного смаза изображения. Ключевые слова: адаптация кадровой частоты, смаз, гистерезис, уравнение управления, дихотомия

Дворников С. В., Пшеничников А. В., Погорелов А. А., Литкевич Г. Ю., Якушенко С. А., Власенко В. И., Балыков А. А., Иванов Р. В., Морозов Е. В., Чудаков А. М. Аналитическая модель затухания сигналов в дециметровом диапазоне волн. С. 39−44. Разработана аналитическая модель расчёта затухания сигналов для телевизионных передатчиков дециметрового диапазона на основе интерференционной формулы с учётом действующих высот антенн. Определена область применения модели. Показаны перспективы её применения. Ключевые слова: цифровое телевидение, зоны покрытия, модель затухания сигнала, интерференционная формула расчета затухания

Дворников С. В., Балыков А. А. Предложения по практической реализации модели затухания сигналов в дециметровом диапазоне волн

С. 45−50. Разработана программа реализации аналитической модели расчёта затухания сигналов для телевизионных передатчиков дециметрового диапазона на основе формулы Введенского. Приведены результаты сравнительного анализа по отношению к известным моделям; определена область её практического применения, сформулированы рекомендации. Ключевые слова: цифровое телевидение, зоны покрытия, модель затухания сигнала, формула Введенского

Дворников С. В., Якушенко С. А., Боленко Е. Г. Навигационное обеспечение подвижных объектов и проблемы его безопасности. С. 51−59. Показана сложность архитектуры системы навигационного обеспечения подвижных объектов в условиях мегаполисов. Представлено выражение для расчёта навигационной ошибки. Сформулировано понятие навигационной безопасности, определены направления её обеспечения в интересах подвижных объектов и элементов системы мобильного телевидения. Ключевые слова: навигационная безопасность, навигационная ошибка, система навигационного обеспечения

Можейко В. И., Фисенко Т. Ю., Фёдоров Д. А. Цифровые методы масштабирования изображений в оптико-электронных системах наблюдения. С. 60−74. Рассмотрены цифровые методы масштабирования при визуализации изображений. Наряду с классическими подходами, внимание уделено полифазным схемам сплайн-фильтров, реализуемым в реальном времени. Приведены таблицы коэффициентов полифазных фильтров для преобразования распространённых форматов изображений при визуализации в оптико-электронных системах наблюдения. Ключевые слова: передискретизация, интерполяция, полифазная фильтрация, BC-сплайны, Mitchell-Netravali, Catmull-Rom

Логунов С. В., Куприянов Н. А. Методика ранжирования каталогизированных космических объектов, используемых для повышения точности определения координат объектов радиолокационной станцией дальнего обнаружения. С. 75−84. Предложена методика ранжирования каталогизированных космических объектов, сопровождаемых радиолокационной станцией дальнего обнаружения. Представлено обоснование нескольких критериев иерархии, позволяющих ранжировать космические объекты в целях получения оценок состояния среды распространения в наибольшем объёме зоны обзора. Представлены результаты моделирования сопровождения каталогизированных космических объектов при различных программах организации обзора пространства. Ключевые слова: радиолокационная станция, влияние среды распространения радиосигналов, априорная координатная информация

Ханков С. И., Дзитоев А. М., Лаповок Е. В. Инфракрасный телескоп с криоблоком. С. 85−91. Предложена конструктивно-функциональная схема телескопа для наблюдения сквозь атмосферу в окнах её прозрачности в инфракрасной области спектра для двух вариантов наблюдения – с борта космического аппарата за земной поверхностью (дистанционное зондирование Земли – ДЗЗ) и с Земной поверхности для обнаружения космических аппаратов. Ключевые слова: телескопы ДЗЗ, обнаружение объекта из космоса, криоблок, окна прозрачности атмосферы, инфракрасное излучение

Баланин Л. Н. Запись данных на магнитную ленту в формате LTO. С. 92−96. Рассмотрены особенности записи данных на магнитную ленту в формате LTO и перспективы использования накопителей LTO в системах хранения данных. Приведены технические характеристики ленточных магнитных накопителей последних разработок. Ключевые слова: магнитная лента, ленточный накопитель, формат записи

Яковлев В. П. Научные пророки. К столетию Якова Исаевича Хургина (1919–2005). С. 97−104. Изложена эволюция прикладной науки. Отмечен вклад в это направление Л. И. Мандельштама, Н. Д Папалекси, А. А. Андронова, С. Э Хайкина, А. А. Витта, Г. С. Горелика. Охарактеризована роль научной школы Я. И. Хургина. Ключевые слова: прикладная наука, методология математики и физики

Цыцулин А. К. Комментарии к книге о Клоде Шенноне. С. 105−113. Отмечены важные и спорные положения в книге; показан вклад научной школы НИИ телевидения в развитие теории К. Шеннона, состоящий в принципе доминантной информации с его аксиоматикой, понятиями и законами и в уравнении связи, основанном на понятии сопряжённых триад. Ключевые слова: теория информации, системы связи, уравнение связи, принцип доминантной информации

Пятков В. В., Ковальчук В. С., Бобровский А. И. Отзыв на учебник Н. Ф. Аверкиева, С. А. Власова, С. А. Богачева, А. Т. Жаткина, А. В. Кульвица «Баллистические основы проектирования ракет-носителей и спутниковых систем». С. 114−116.

Статья публикуется в порядке обсуждения в авторской редакции; мнение редколлегии может не совпадать с мнением авторов.