ВОПРОСЫ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

серия

ТЕХНИКА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

2019										Вып. 3

АННОТАЦИИ

Космическое телевидение – слава России. С. 3–4.

Аванесов Г. А.  Звездные датчики ориентации космических аппаратов. Ещё одна профессия современного телевидения. С. 5–14. Рассмотрены история, принципы построения и современные достижения в области создания отечественных звёздных датчиков ориентации космических аппаратов и ведущая роль ИКИ РАН в этой области. Отмечена роль ИКИ РАН и твердотельной технологии телевидения в осуществлении проектов по исследованию кометы Галлея и Фобоса. Ключевые слова: звездные датчики, астроориентация, институт космических исследований

Умбиталиев А. А., Цыцулин А. К., Баранов П. С., Зимин В. А., Манцветов А. А., Чиркунова А. А., Адамов Д. Ю. Разработки АО «НИИ телевидения» систем технического зрения для беспилотной космонавтики. С. 15–24. Приведены характеристики систем технического зрения для беспилотной космонавтики, разработанные в АО «НИИ телевидения». Приведены методы борьбы с факторами космического пространства, оказывающими влияние на работу телевизионную аппаратуру. Обсуждаются перспективные системы технического зрения космического базирования. Ключевые слова: система технического зрения, космическое телевидение, КМОП-сенсор, матричный ПЗС

Умбиталиев А. А., Кузичкин А. В., Попов В. В., Аганов А. Ю., Таранов А. А.  Основные направления развития телевизионной инфраструктуры современных космодромов. С. 25–32. На примере космодрома «Восточный» рассмотрены основные направления развития телевизионной инфраструктура космодрома на основе централизации управления распределением телевизионной информации (ТИ). Показана необходимость интеллектуализации периферийной аппаратуры сопряжения источников телевизионной информации с комплексом централизованного распределения ТИ, построения специализированной беспроводной сети передачи ТИ и принятия повышенных мер обеспечения информационной безопасности. Ключевые слова: телевизионная инфраструктура космодрома, космодром «Восточный», цифровой комплекс коммутации и распределения телевизионной информации

Савиных В. П., Соломатин В. А., Торшина И. П. Перспективы использования панорамных оптических систем в приборах ориентации космических летательных аппаратов. С. 33–38. Рассмотрены принципиальные схемы и параметры устройств ориентации по Земле (построителей местной вертикали) космических аппаратов, построенных с использованием панорамных зеркально-линзовых объективов (PAL). Ключевые слова: ориентация космического аппарата, построитель местной вертикали, PAL

Сагдуллаев Ю. С., Смирнов А. И. Разработка устройств телевидения и их использование в космической практике. С. 38–46. Рассмотрены выполненные разработки, связанные с созданием первых отечественных телевизионных автоматов для измерения параметров относительного движения КА при их сближении, а также система передачи ТВ сигналов многоканальной телеметрической информации из ЦУПа на космодром в интересах предстартовой подготовки и запуска КА «Буран». Ключевые слова: телевидение, космические аппараты, измерение параметров движения, передача многоканальной информации

Иванов В. Г., Каменев А. А. Оценивание возможностей обнаружения малоразмерных космических объектов наземными оптико-электронными средствами со сверхдлиннофокусными телескопами. С. 47–52. С использованием разработанной авторами методики оценивания возможностей ОЭС по обнаружению космических объектов для зарубежных сверхдлиннофокусных телескопов получены оценки минимальных значений силы их излучения в видимом и дальнем инфракрасном диапазонах, при которых возможно наблюдение в области геостационарных орбит. Ключевые слова: атмосфера, космический объект, обнаружение, оптико-электронное средство, рассеянное излучение, телескоп

Каменев А. А., Солуянов А. А. Моделирование индикатрис силы излучения и тепловых яркостных изображений космических аппаратов для выявления признаков их технического состояния. С. 53–60. Приведены основные положения методики моделирования тепловых яркостных изображений космических объектов сложной формы. Представлены результаты расчёта индикатрис силы излучения и яркостных изображений малого космического аппарата в ИК диапазоне при полете в околоземном космическом пространстве. Ключевые слова: космический аппарат, индикатриса силы излучения, оптико-электронная система, спектроэнергетические характеристики, яркостные изображения

Цыцулин А. К., Павлов В. А., Бобровский А. И., Морозов А. В. Информационные оценки в задачах обнаружения−оценивания–передачи сигнала в космическом телевидении. С. 61–74. Задача обнару-жения−оценивания координат малоразмерных космических объектов бортовыми пассивными телевизионными системами, наблюдаемых на звёздном фоне, рассмотрена с позиций принципа доминантной информации. Обоснована асимметрия порога обнаружения, обеспечивающего равенство потери доминантной информации и шумовой информации путём выравнивания вероятности пропуска сигнала объекта и вероятности ложной тревоги, умноженной на число степеней свободы сигнала. Ключевые слова: информационный риск, качество информации, различение сигналов, принцип доминантной информации

Цыцулин А. К., Павлов В. А., Бобровский А. И., Морозов А. В., Зубакин И. А. Адаптивное кодирование изображений, разделимых на доминантный объект и фон. С. 75–85. Рассмотрен способ кодирования видеопоследовательностей при возможности разделения изображения на доминантный объект и фон. Показано, что использование методов сегментации изображений в сочетании с методами обнаружения и сопровож-дения движущихся объектов с помощью нейросетевой обработки изображений позволяет при сохранении качества информации о доминантном объекте достичь большого сжатия видеоинформации. Ключевые слова: кодирование, сегментация, обнаружение, сопровождение, взвешенная среднеквадра-тическая ошибка

Бачевский C. В., Дворников C. В., Устинов А. А., Дворников С. С. Перспективы развития передачи видео в системах космического телевидения. С. 86–92. Приведены результаты исследования возможных направлений повышения скорости передачи видео при сохранении качества в системах космического телевидения. Обоснованы показатели эффектив-ности и определены границы области допустимых значений. Показана перспективность перехода в оптические диапазоны частот. Проанализированы факторы, оказывающие влияние на совершенствование систем передачи видеоинформации. Ключевые слова: системы передачи видеоинформации, уравнение Шеннона, перспективы развития космического телевидения

Дворников С. В., Власенко В. И., Царелунго А. Б., Балыков А. А., Борисов В. В., Тимашов П. В.  Упрощенный подход к расчету затухания сигналов в сетях широкополосного доступа. С. 93–100. Разработан упрощённый подход для аналитического расчёта затухания сигналов в сетях широкополосного доступа. Представлены результаты сравнения её с моделями COST231-HATA и Окамура−Хата. Приведены данные математического моделирования в среде Matcad. Определена область применения подхода и показаны перспективы его использования. Ключевые слова: сети широко-полосного доступа, модель затухания сигнала, интерференционная формула расчета затухания

Демин А. В., Полищук Г. С., Сечак Е. Н. Оптико-электронные комплексы для микроспутников. С. 101–106. В статье рассмотрен и обоснован вариант создания оптико-цифровой системы дистанционного зондирования поверхности Земли повышенной информативности для микроспутников. Предложены алгоритм и математическая модель сборки и юстировки главного зеркала телескопа, выполненного по технологии составных зеркал. Ключевые слова: оптико-электронный комплекс, зеркало, дистанционное зондирование, адаптивная оптика, юстировка

Езерский В. В., Максимов С. В., Черногубов А. В. Минимизация вычислительных ресурсов при геопривязке космической гидрометеорологической информации в перспективных наземных станциях приема. С. 107–112. В статье приведены алгоритмы геопривязки изображений, принимаемых перспективными наземными станциями приёма, обработки и ретрансляции космической гидрометеорологической гео- и гелиофизической информации. Предложен алгоритм выполнения геопривязки с сокращением вычислительных затрат за счёт сравнения локальных фрагментов изображения, обладающих максимальной энергией приращений. Ключевые слова: геопривязка, изображения Земли из космоса

Каменев А. А., Лаповок Е. В. Методика расчёта теплового режима и силы собственного излучения космической антенны из сетеполотна с ячеистой структурой. С. 113–120. Разработана аналитическая методика расчёта теплового режима параболической космической антенны из тонкопроволочного сетеполотна в приближении плоской поверхности антенны с периодической структурой ячеек квадратной формы. Рассчитана её температура на солнечном и теневом участках орбиты. Обоснована допустимость расчёта теплового режима и силы собственного излучения таких антенн в приближении стационарного режима. Ключевые слова: антенна, космический аппарат, сетеполотно, тепловой режим, сила собственного теплового излучения

Суслин В. И., Лыкова Е. М. Первая отечественная высокоорбитальная телевизионная аппаратура обнаружения «Апогей». С. 121–127. Рассказано о работе Всесоюзного НИИ телевидения над высокоорбитальной телевизионной системой раннего обнаружения ракет в 1970−1980 годах. Ключевые слова: «Апогей», высокоорбитальная телевизионная система

Баланин Л. Н. Видеомагнитофоны для научных исследований в космосе и на Земле. С. 128–133. Рассмотрено применение широкополосных устройств магнитной записи (УМЗ) по способу наклонно-строчной записи вращающимися головками, созданных на основе студийных видеомагнитофонов, для регистрации результатов научных исследований. Приведены конструктивные особенности и технические данные наземных и бортовых УМЗ. Ключевые слова: устройство магнитной записи, системы связи, преддетекторная запись, безоператорный режим работы