ВОПРОСЫ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

серия

ТЕХНИКА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

2020										вып. 3

АННОТАЦИИ

Умбиталиев А. А., Кузичкин А. В., Царелунго А. Б., Гаран П. С., Дриневский Г. П., Дьяков С. В. Наземный приемный телевизионный комплекс космодрома «Восточный». С. 3–8. Рассмотрены принципы построения и основные характеристики наземного приемного телевизионного комплекс космодрома «Восточный», предназначенного для приёма радиосигналов, содержащих телевизионную информацию в цифровом или аналоговом форматах, с борта международной космической станции, а также с пилотируемых и транспортных КА. Ключевые слова: наземный приемный телевизионный комплекс, космодром «Восточный», цифровой комплекс коммутации и распределения телевизионной информации

Каменев А. А., Солуянов А. А. Моделирование инфракрасных сигнатур высокоорбитальных космических объектов для оценивания их технического состояния. С. 9–16. Приведены результаты моделирования индикатрис силы излучения высокоорбитальных космических объектов в ИК диапазоне. Показана взаимосвязь технического состояния высокоорбитального космического аппарата и его спектроэнергетических характеристик. Получены оценки соотношения силы излучения в различных диапазонах ИК области спектра, позволяющие анализировать техническое состояние наблюдаемых объектов. Ключевые слова: космический аппарат, индикатриса силы излучения, оптико-электронная система, спектроэнергетические характеристики, техническое состояние.

Каменев А. А., Лаповок Е. В. Методика выбора спектральных каналов инфракрасного радиометра для оценивания температуры поверхности космического объекта. С. 17–23. Предложена методика выбора параметров спектральных каналов (граничных длин волн и разнесения диапазонов) многоспектрального инфракрасного радиометра, позволяющая повысить достоверность оценивания температуры внешней поверхности высокоорбитального космического объекта с высокой излучательной способностью. Ключевые слова: инфракрасный диапазон, спектральный канал наблюдения, космический объект, многоспектральный радиометр, термодинамическая температура поверхности.

Иванов В. Г., Каменев А. А.  Методика обоснования требуемых параметров бортовых тепловизионных ОЭС обнаружения наземных объектов на фоне подстилающих поверхностей сцены. С. 24–31. Разработана методика обоснования требуемых параметров бортовых информационных тепловизионных оптико-электронных средств обнаружения протяжённых наземных стационарных объектов на пространственно-неоднородном фоне на основе регистрации различия температур объектов и подстилающих поверхностей сцены с учётом характерных значений достижимых пороговых контрастов в спектральных диапазонах с высоким пропусканием атмосферы. Ключевые слова: наземный стационарный объект, обнаружение, предельный контраст, тепловизионное оптико-электронное средство

Мальцев Г. Н., Назаров А. В., Коробченко И. П. Анализ ограничений наблюдения космических объектов наземными оптико-электронными системами условиями солнечной подсветки. С. 32–44. Проанализированы условия наблюдения низкоорбитальных космических объектов наземными оптико-электронными системами в пассивном режиме работы в солнечной подсветке. Рассмотрены ограничения контролируемых участков траектории наблюдаемых космических объектов, обусловленные их нахождением в зоне обзора оптико-электронной системы, вне зоны тени Земли и ночным временем суток. Показано, что в большинстве случаев рассмотренные ограничения приводят к возможности наблюдения низкоорбитальных космических объектов в течение ограниченного интервала времени в сумерки. Ключевые слова: наблюдение космических объектов, оптико-электронная система, зона обзора, солнечная подсветка.

Сагдуллаев Т. Ю., Сагдуллаев Ю. С. К вопросу оценки потенциальных возможностей систем спектрозонального телевидения. С. 45–52. Рассмотрены методика оценки потенциальных возможностей систем спектрозонального телевидения для решения задач спектральной селекции объектов. Ключевые слова: спектрозональное телевидение, методы регистрации лучистого потока, оценка потенциальных возможностей систем, селекция объектов

Цыцулин А. К., Павлов В. А., Бобровский А. И., Морозов А. В., В. А. Рогачёв В. А. Помехоустойчивость классификации объектов по признаку скоростного смаза. С. 53–67. На примере обнаружения космических аппаратов на звёздном фоне рассмотрена задача классификации малоразмерных объектов по признаку скоростного смаза. Предложены способы формирования решающей статистики и алгоритм классификации объектов. Оценена потенциальная помехоустойчивость оптимального алгоритма и приближение к ней с помощью нейросетевых алгоритмов. Ключевые слова: классификация, смаз, дисперсия относительно проходящих через центр тяжести осей, решающая статистика, риск

Дворников С. В., Дворников А. С., Сергеев И. А., Котяшичев И. А. Предложения по организации разнесенных передач при совпадающих частотах. С. 68–73. Представлены предложения по организации работы систем цифрового видеовещания в общей полосе частот с сетями LTE. Рассмотрен подход обеспечения синфазного приёма на основе разнесения антенн. Обоснована топология размещения антенных устройств. Представлены результаты моделирования анализируемой ситуации. Ключевые слова: разнесенный прием, системы цифрового видеовещания, работа на совпадающих

Дворников С. В., Дворников А. С., Дворников С. С., Орлов А. Е., Морозов Е. В.  Обнаружение сигналов с ППРЧ в режиме некогерентного приема. С. 74–80. Представлены теоретические исследования по обнаружению сигналов с ППРЧ на этапе вхождения в связь. Получены расчётные выражения для условий некогерентного приёма и вероятностные оценки. Представлены результаты моделирования анализируемой ситуации применительно к радиостанциям технологии eXRS. Ключевые слова: обнаружение сигналов с ППРЧ, вероятность обнаружения при некогерентном приеме, вероятностная оценка

Дворников С. В., Сиверс М. А., Дворников А. С., Дворников С. С. Распознавание сигналов на основе вероятностной оценки дисперсии векторов их признаков. С. 81–90. Разработаны предложения по оценке вероятности распознавания сигналов путём измерения величины дисперсии векторов их признаков. Представлен аналитический аппарат; сформулированы рекомендации по его применению. Приведены результаты моделирования. Ключевые слова: распознавание сигналов, формирование признаков распознавания, вероятность распознавания

Козинов И. А., Левошко А. А., Гарагуля А. С. Достоверность оперативной передачи сжатых видеоданных космических видеоинформационных систем по радиоканалам с огранченной пропускной способностью. С. 91–100. Рассматривается помехоустойчивость передачи сжатых видеоданных космических видеоинформационных систем по радиоканалам с ограниченной пропускной способностью. Предложен подход к повышению достоверности передачи сжатых видеоданных основанный на учете результатов совместной работы алгоритмов сжатия и формирования сигнально-кодовых конструкций. Ключевые слова: видеоданные, пропускная способность, достоверность, сигнально-кодовые конструкции, сжатие

Неёлов В. В. Модель последовательной селекции космических объектов широкополосной поляриметрической радиолокационной системы в условиях временных ограничений. С. 101–107. Приводится описание модели радиолокационного широкополосного поляризационного канала, процедур количественного оценивания широкополосных признаков селекции и последовательной селекции цели с адаптивным числом измерений. Показана возможность снижения времени наблюдения без снижения качества селекции за счёт применения алгоритмов последовательного принятия решения. Ключевые слова: космический аппарат, широкополосный поляриметр, удалённый мониторинг, радиолокационная станция

Неёлов В. В. Алгоритм оценивания количественных значений признаков распознавания геометрической формы и ориентации радиолокационной цели. С. 108–116. Приведено описание алгоритма, позволяющего по результатам измерения поляризационной матрицы рассеяния оценить геометрическую форму и ориентацию радиолокационной цели относительно поляризационного базиса радиолокационной станции. Даны результаты натурного эксперимента. Ключевые слова: поляризационная матрица, распознавание геометрической формы, радиолокационное зондирование

Ермошин К. Д. Серверное программное обеспечение для приема-передачи данных мультимедиа. С. 117–121. Предложена реализация серверного программного обеспечения для приёма–передачи данных мультимедиа; рассмотрены вопросы его модульности, платформонезависимости, реентерабельности и потоковой безопасности. Ключевые слова: объектно-ориентированное программирование, сервер, модульность, данные мультимедиа