ВОПРОСЫ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

серия

ТЕХНИКА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

2007										Вып. 1

АННОТАЦИИ

Цыцулин А. К. Избирательность и теория информации. С. 3–9. Избирательность (селективность) радиотехнических систем рассмотрена с позиций теории информации, опирающейся на концепцию образно-информационной связи. Рассмотрены аксиомы теории информации, обобщающие опыт создания многосигнальных информационных систем. Показана связь традиционно определяемой избирательности с информа-ционным риском.

Обухова Н. А., Тимофеев Б. С. Интеллектуальные системы видеонаблюдения железнодорожных составов. С. 10–23. Сформулированы функциональные особенности интеллектуальной системы видеонаблюдения для коммерческого осмотра поездов и вагонов. Предложен метод синтеза панорамного изображения наблюдаемого состава, позволяющий скомпенсировать пространственные искажения, вносимые использованием широкоугольного объектива, и обеспечивающий существенное сжатие видеоданных без потери качества. Приведены количественные оценки остаточных искажений в синтезированном изображении. Даны результаты сравнительного анализа предложенного метода с методом коррекции пространственных искажений на основе цифровой обработки. Рассмотрены алгоритмы определения по видеоданным начала и конца движения железнодорожного состава, а также алгоритм подсчёта числа вагонов.

Сагдуллаев Ю. С., Сагдуллаев Т. Ю., Джалябов В. Ю. Мультимедиа в сети наземной и спутниковой связи. С. 24–42. Рассматриваются вопросы построения мультисервисной сети для передачи мультимедийной информации. Приводятся структурные схемы и особенности доставки мультимедиа с использованием различных сетевых технологий.

Корнышев Н. П., Тимофеев А. В. Компьютерное моделирование телевизионных систем визуализации люминесцирующих малоконт-растных объектов. С. 43–47. Рассматривается метод компьютерного моделирования телевизионных спектральных систем с целью оптимизации их компонентов для получения заданного контраста изображений люминесцирующих объектов по отношению к фону.

Адрианов А. А., Белонучкин П. П., Шостацкий Н. Н. Преобразование форматов при цифровом кодировании телевизионных изображений. С. 48–59. Рассмотрены вопросы преобразования телевизионного формата 4CIF в форматы CIF и QCIF в пространственной области, а также при кодировании изображений с помощью ДКП и вейвлет-преобразования. C позиций теории дискретизации сделан анализ преобразований в пространственной области при децимации и интерполяции. Приведены результаты моделирования преобразований форматов в пространственной области, при кодировании с помощью ДКП и вейвлет-преобразования и дана сравнительная оценка результатов.

Умбиталиев А. А., Шипилов Н. Н. Применение позиционно-полиадических систем счисления в модулярных вычислительных структурах обработки сигналов и изображений. С. 60–68. Настоящая статья являет собой продолжение задуманного авторами цикла публикаций, посвященных разработке теоретических основ многоступенчатой модулярно-полиадической арифметики. Указанная разновидность машинной арифметики ориентирована на построение сверхпроизводительных вычислительных структур СБИС таблично-матричного типа, предназначенных для обработки сигналов и изображений.

Айнбунд М. Р., Суриков И. Н., Чернова О. В., Чикунов В. В. Малогабаритный солнечно-слепой усилитель яркости 2+ поколения. С. 69–74. Улучшение характеристик аппаратуры, использующей фотодетек-торы, связано в первую очередь с повышением характеристик фотокатодов и освоением новых областей спектра. В последние годы для решения ряда научных и прикладных задач нашли применение системы, работающие в области УФ диапазона 0,2…0,4 мкм.

Богданов В. П., Полосин Л. Л., Третьяк С. А. Автоматизированный дистанционный мониторинг эфирных и кабельных радиопередатчиков сетей распределения аналоговых телевизионных программ. С. 75–87. Рассмотрены особенности автоматизированного дистанционного многоканального мониторинга эфирных и кабельных сетей распределения аналоговых телевизионных программ и приведены основные характеристики станций дистанционного мониторинга телевизионных радиопередатчиков, разработанных в НИИ телевидения.

Иванов В. А. Метод математического моделирования в оптимизации параметров телевизионных антенн. С. 88–94. Приведено описание технологии моделирования антенных систем и тел сложной формы на примере построения модели телевизионной антенны дециметрового диапазона.

Лагутин Ю. П. Телевизионные изображения объектов, маскируемых средой с малым коэффициентом прозрачности. С. 95–99. Эксперимен-тально осуществлено телевизионное наблюдение объектов (испытательных таблиц), размещенных в среде с малым коэффициентом прозрачности (мутной воде) на расстоянии, превышающем предельную дальность визуальной различимости (видимости) «белого объекта» в воде Zб, практически без потери четкости телевизионного изображения. При испытаниях была применена стандартная телевизионная камера с телевизионным компенсатором фона.

Ходарев А. Ю. Использование n-мерных гистограмм для анализа многопараметрической видеоинформации. С. 100–111. Рассмотрены вопросы использования статистических методов анализа многопара-метрической, например, спектрозональной видеоинформации, способы формирования и отображения n-мерных гистограмм. Предложены для использования в качестве отображающих функций синускосинусные ряды, многочлены Эрмита. Предложены методы сочетания представления и преобразования многомерных данных, позволяющие построить необходимые средства отображения для интерактивных систем обработки изображений.

Баланин Л. Н. К расчету энергетических характеристик передвижных спутниковых станций. С. 112–118. Рассмотрена методика и дан пример расчета минимальной мощности передатчика станции 
Ku-диапазона с учётом потерь на трассе спутниковой связи и требований стандарта DVB-S (европейский стандарт EN 300 421) по квазибезошибочной передаче телевизионного изображения.

Федина А. А. Оценка заметности нарушений синхронности изображения и звука в прикладных телевизионных системах. С. 119–129. Проведён сравнительный анализ субъективной заметности различных типов несинхронности, выявлены факторы, влияющие на восприятие рассогла-сования аудио- и видеосигналов в прикладных телевизионных системах.

Иванов В. Г. Твердотельная революция в телевидении. К истории начального этапа. С. 130–139. Показана лидирующая роль Всесоюзного НИИ телевидения на начальном этапе твердотельной революции, когда отечественные разработки являлись передовыми в мире. Приведены примеры самых первых твердотельных линейных и матричных фотоприёмников видимого и инфракрасного диапазонов.

Урвалов В. А. Столетие кинескопа и электронного телевидения. С. 140–148. Отслежена история создания и столетнего развития телевизионной электронно-лучевой приёмной трубки – кинескопа, прототип которого был впервые описан в патентной заявке петербургского физика Б. Л. Розинга 25 июля (7 августа) 1907 г. С изобретения этой трубки начался отсчёт истории развития электронного телевидения.