ВОПРОСЫ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

серия

ТЕХНИКА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

2011										Вып. 2

АННОТАЦИИ

Сагдуллаев Т. Ю, Сагдуллаев Ю. С. К вопросу выбора зон регистрации в спектрозональном телевидении. С. 3–25. Рассмотрены вопросы спектральной селекции объектов многокомпонентных изображений, выбора и оценки числа зон регистрации лучистого потока в спектрозональном телеви-дении. Предложен интегрально-дифференциальный способ регистрации лучистого потока и обработки сигналов и определено пространственное разрешение систем. Ключевые слова: спектральная селекция объектов, спектрозональное телевидение, зоны регистрации лучистого потока, пространственное разрешение

А. В. Иванова, А. А. Манцветов. Оптимизация характеристики спектральной чувствительности фотоприёмника при наблюдении малоконтрастных изображений. С. 26–33. Приведена методика оптимизации спектральных характеристик для обнаружения малоконтрастных объектов при известных спектральных характеристиках фона и объекта с учётом фотонных шумов и шумов фотоприёмника. Ключевые слова: оптимальный спектральный фильтр, контраст, интеграл Лебега

В. В. Пятков, А. А. Умбиталиев. КМОП фотосенсор c многоканальной схемой опроса. С. 34–42. Предлагаемое техническое решение предназначено для формирования видеосигнала изображения объектов с помощью фотоприёмной КМОП-матрицы с цифровыми пикселами и может быть использовано в телевизионных системах различного назначения. Ключевые слова: фотосенсор, КМОП-матрица, дешифратор адреса, пиксел, шина данных

Березин В. В., Фахми Ш. С., Зинкевич А. В. Метод распределения задач на аппаратные и программные ресурсы. С. 43–49. Рассмотрен метод распределения на аппаратную и программную части вычислительных задач, предназначенных для реализации в системах на кристалле. Рассмотрен пример планирования на базе одного уровня двумерного дискретного вейвлет-преобразования. Ключевые слова: аппаратно-программная реализация, система на кристалле, время выполнения, площадь кристалла

Суховецкий Б. И. Сверхширокополосные антенные решётки с элементами, линейные размеры которых больше длины волны. С. 50–61. Антенные решетки (АР) с размерами элементов больше длины волны позволяют уменьшить количество элементов в её составе с сохранением энергетических характеристик. Ключевые слова: сверхширокополосные антенные решётки, широкоугольное сканирование, проблемы «слепых пятен» фазированных антенных решёток

Иванов В. А. Элементарный излучатель антенной решетки ДМВ диапазона. С. 62–66. Приведено описание элементарного излучателя с круговой поляризацией, оптимизированного для работы в составе антенной решетки ДМВ диапазона. Ключевые слова: антенная решётка, излучатель, моделирование

Корнышев Н. П., Смирнов Н. И., Хаймин А. В. Метод визуализации свечения газового разряда, возбуждаемого одиночными импульсами. С. 67–80. В статье рассматривается метод визуализации свечения газового разряда, возбуждаемого одиночными импульсами. Приводится теоретическая оценка контрастной чувствительности метода и результаты экспериментальных исследований повышения контрастной чувствительности с помощью рекурсивной нелинейной фильтрации. Ключевые слова: нелинейная фильтрация, ошибки оценивания

Рогачёв В. А. Особенности обработки сигнала в высокоточных телевизионных системах. С. 81–86. На основе обобщения понятия порогового сигнала и учета шумов различного типа, получена классификация режимов работы высокоточной телевизионной системы. В общем случае каждый из режимов подразумевает свой алгоритм обработки сигнала. Ключевые слова: классы сигнала, типы шума, обобщенный пороговый сигнал, классификация режимов работы

Борисов Е. Г. Определение телевизионной измерительной системой дальности до цели, движущейся по параболической траектории. С. 87–95. Рассматривается возможность определения дальности до движущегося объекта однопозиционной телевизионной измерительной системой по совокупности измерений угловых координат и их производных. Ключевые слова: измерение дальности, телевизионная система, сопровождение, угловые координаты, производные координат

Шаталова В. А. Адаптивный алгоритм нелинейной фильтрации по критерию минимума СКО. С. 96–105. Исследованы возможности построения адаптивных нелинейных фильтров осуществляющих оценивание сигналов изображения на фоне белого шума по критерию минимума среднего квадрата ошибки и их применение для построения нелинейных выбеливающих фильтров. Ключевые слова: адаптация, алгоритм, нелинейная фильтрация, критерий, обработка изображений, качественные характеристики

Мелешко А. В. Способ повышения устойчивости следящих измерителей координат маневрирующих объектов. С. 106–116. Предложен способ повышения устойчивости телевизионных систем слежения за подвижными объектами, в том числе с подвижного основания. Показано, что повышение устойчивости следящих систем достигается за счёт динамической коррекции положения центра строба слежения без увеличения его размеров. Ключевые слова: сопровождение, динамическая ошибка, модель динамики, входное воздействие

Богданов Ю. Г., Макарченко И. П. Цифровая полуарктангенсная петля фазовой автоподстройки частоты для синхронизации приёма сигналов с квадратурной фазовой модуляцией. С. 117–126. Предложена схема синхронизации приёма сигналов с квадратурной фазовой модуляцией на основе полуарктангенсной петли фазовой автоподстройки частоты. Создана ее реализация на языке описания аппаратуры и проведено моделирование работы в ПЛИС Altera и Xilinx. Ключевые слова: квадратурная модуляция, синхронизация приёма, автоподстройка частоты и фазы

Зубакин И. А. Ограничения в теории линейного кодирования. С. 127–134. Рассмотрены спектральные характеристики линейных кодирующих фильтров при ограничении на мощность передаваемого сигнала, на площадь усиления кодирующего фильтра (кодера канала) и их совместном ограничении. Выполнен сравнительный анализ спектральных характеристик при этих ограничениях на примере сигнала со спектром Баттерворта и былого гауссовского шума в канале. Отмечен ряд интересных свойств кодирующих фильтров при ограничении на мощность передаваемого сигнала и на площадь усиления кодирующего фильтра. Ключевые слова: оптимальная линейная фильтрация

Кустов Д. А. Дистанционный мониторинг цифровых передатчиков стандартов DVB на основе допускового контроля. С.135–146. На основе структурной схемы канала связи цифрового телевизионного вещания показаны точки контроля цифрового транспортного потока (ЦТП); рассмотрены основные методы статистической обработки результатов анализа: контроль системной доступности и оценка качества ЦТП; показано построение сети дистанционного мониторинга передатчиков цифрового телевидения на основе допускового контроля; предложен алгоритм анализа качества ЦТП, применённый в системе дистанционного мониторинга передатчиков цифрового телевидения. Ключевые слова: ЦТП, качество, доступность, мониторинг, система