АННОТАЦИИ

ВОПРОСЫ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

серия

ТЕХНИКА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

2017										вып. 4

Корнышев Н. П., Любимов М. Д., Сенин А. С., Оценка результатов коррекции геометрического шума в высокочувствительном матричном фотоприемнике ИК-диапазона. С. 3–8. Показана целесообразность совместной количественной и качественной оценки геометрического шума и выбора способа коррекции и опорных точек по гистограмме сигнала. Ключевые слова: ИК-сенсор, геометрический шум, опорные точки

Белоус Д. А., Пучка Е. Ю.  Баранов П. С., Манцветов А. А. Чувствительность матричных ПЗС и КМОП-сенсоров при различных источниках света. С. 9–15. Получены значения интегральной и пороговой чувствительности матричных ПЗС и КМОП-сенсоров фирмы Sony при одинаковых режимах накопления и соизмеримых размерах пиксела. Приведены результаты теоретических расчетов интегральной и пороговой чувствительности при использовании различных источников освещения. Ключевые слова: твердотельный фотоприемник, чувствительность, матричный ПЗС, КМОП-сенсор, шумы фотоприемника, источник света

Варгин П. С.  Чёткость и разрешающая способность цифровой телевизионной системы. С. 16–34. Рассмотрены методы определения контрастно-частотных характеристик цифровых телевизионных систем. Приведены формулы для математического моделирования сигналов телевизионных камер при наблюдении бинарных и синусоидальных решеток. Ключевые слова: КЧХ, чёткость, разрешающая способность, цифровая камера, математическая модель сигнала, резольвометрия, зоны Френеля, испытательная таблица, метод наклонного края, стандарт разложения, испытательное изображение

Баранов П. С., Манцветов А. А., Белоус Д. А., Дмитриева А. Ю. Построение телевизионных систем для регистрации быстропротекающих процессов. С. 35–43. Рассмотрены основные элементы ТВ системы для регистрации быстропротекающих процессов. Проведён обзор рынка быстродействующих ТВК. Даны рекомендации по подбору оборудования для конфигурируемой ТВ системы. Ключевые слова: высокоскоростная ТВК, видеоинтерфейс, высокоскоростной видеорегистратор

Сагдуллаев Ю. C., Ковин С. Д., Попов А. В., Шавкунов О. В. К вопросу распознавания объектов по спектральным признакам. С. 44–50. Проводится формализация процесса спектральной селекции объектов многокомпонентных изображений и даётся описание спектрального портрета объектов при использовании регистрации лучистого потока в m зонах оптического спектра. Ключевые слова: системы спектрозонального телевидения, селекция оптических изображений, спектральный портрет объектов

Волков О. А., Демин А. В., Константинов К. В. Аэродромный измеритель метеорологической оптической дальности. С. 51–59. Рассмотрены принципы построения измерителя метеорологической оптической дальности видимости, получено новое соотношение для его определения. Приведены оптическая схема измерителя метеорологической оптической видимости и характеристики нового измерителя. Ключевые слова: оптическая система, метеорология, измерения, видимость, трансмиссометр, авиаметеорологическая станция

Бадалян Б. Ф., Гомцян О. А., Гомцян С. Г.  Вейвлет-компрессия и очистка изображений в пакете wavelet toolbox. С. 60–66. Рассматриваются подходы и принципы очистки изображений от шумов и определения 
QRS-комплексов кардиосигналов с помощью различных математических преобразований. Приведены теоретические основы вейвлет-анализа. Даны примеры реализации вейвлет-преобразований, сжатия, очистки кардио-сигналов и изображений в среде Wavelet Toolbox. Ключевые слова: кардиосигнал, QRS-комплекс, вейвлет-преобразование, спектрограмма, базисная функция, шум, сжатие

Дворников С. В., Гулидов А. А., Федоренко И. В. Корреляционное обнаружение низкоэнергетических сигналов в базисах негармонических функций. С. 67–76. Рассмотрены вопросы обнаружения низкоэнергетических сигналов. Предложен подход реализации процедур автокорреляции сигналов в негармонических базисах. Показан возможный выигрыш в вычислительных затратах. Ключевые слова: низкоэнергетические сигналы, процедура автокорреляции, базисы негармонических функций, сплайн-характеры

Дворников С. В., Устинов А. А., Оков И. Н., Царелунго А. Б., Дворовой М. О., Цветков В. В.  Сжатие графических файлов посредством процедуры «ресайз». С. 77–86. Рассмотрены вопросы сжатия файлов графического изображения. Предложен подход сжатия, базирующийся на реализации встроенных процедур ОС Windows. Показан возможный выигрыш в скорости передачи при использовании разработанного способа. Ключевые слова: сжатие графических файлов, дискретно-косинусное преобразование, повышение скорости передачи.

Пшеничников А. В.  Методы формирования сигнальных конструкций помехозащищенных каналов передачи видеоинформации. С. 87–93. Представлены результаты исследования по теоретическим методам формирования сигнальных конструкций с повышенными свойствами структурной скрытности. Обоснованы ограничения практической реализации разработанных методов. Приведены результаты моделирования, подтверж-дающие повышение свойств устойчивости разработанных моделей сигналов к преднамеренному воздействию. Ключевые слова: помехозащищенность, сигнальная конструкция, метод формирования

Дворников С. В., Фокин Г. А., Аль-Одхари А., Федоренко И. В. Оценка влияния свойств сигнала PRS LTE на точность позиционирования. 
С. 94–103. Выполнена оценка точности позиционирования абонентских станций разностно-дальномерным методом в сетях мобильной связи LTE в зависимости от числа ресурсных блоков, определяющих ширину полосы сигналов PRS. Получены оценки точности позиционирования для разностно-дальномерного метода на основе алгоритма Левенберга-Марквардта средствами моделирования в MatLab. Ключевые слова: опорный сигнал позиционирования (PRS), сети мобильной связи, Long Term Evolution, абонентская станция

Галеницкий А. В., Самородов А. А., Честа О. И., Глущенко Л. А. Анализ возможностей физического моделирования излучающих объектов в космическом пространстве с использованием светодиодов инфра-красного диапазона. С. 104–110. Рассматривается возможность применения светодиодов для физического моделирования излучающих объектов в инфракрасном диапазоне (ИКД). Анализируются основные свойства светодиодов ИКД, представлен пример расчёта количества светодиодов, необходимого для моделирования точечного объекта с заданной силой излучения в узком спектральном диапазоне. Ключевые слова: сила излучения, светодиоды ИК-диапазон

Поляков В. В., Дашкин Э. Р.  Комплексная математическая модель обрабатываемых сигналов техногенных космических объектов в матричном фотоприемнике оптико-электронного системы. С. 111–119. Предложена новая комплексная математическая модель обрабатываемых в оптико-электронных комплексах специального назначения сигналов техногенных комических объектов, отличающиеся от известных моделей сигналов тем, что в ней учитывается процедура считывания изображений с оптического приёмника в виде матричного прибора с зарядовой связью, искажающая исходное изображение. Ключевые слова: модель сигнала космического объекта, матричный фотоприемник, шум оптического приемника, обработка оптических изображений

Дзитоев А. М., Лаповок Е. В. Ханков С. И.  Высотные зависимости энергетического баланса и фоновой температуры на входном зрачке телескопа дистанционного зондирования земли. С. 120–125. Предложена методика расчётов зависимости энергетического баланса и фоновой температуры на входном зрачке телескопа, предназначенного для дистанционного зондирования Земли, от высоты над земной поверхностью при непрерывном наблюдении в надир. Исследования проводились для предельных случаев размещения оси телескопа на линии, проходящей через центры Солнца и Земли, и при нахождении телескопа в тени Земли. Методика может использоваться для определения требуемой величины компенсирующей мощности для термостабилизации телескопа на заданном температурном уровне. Ключевые слова: космический телескоп, дистанционное зондирование Земли, излучение Земли, солнечное излучение, энергетический баланс телескопа, термостабильность оптической системы