ВОПРОСЫ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

серия

ТЕХНИКА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

2021										вып. 3

АННОТАЦИИ

Бачевский С. В., Зарубин А. А. Цифровая трансформация образования в области инфотелекоммуникаций. С. 3–9. Проведён анализ вопросов цифровой трансформации образовательных организаций в области инфотелекоммуникаций, затрагиваются темы истории цифровой трансформации, её роли и целей, платформ и инструментов, приводятся примеры цифровизации отдельных направлений деятельности образовательных организаций. Ключевые слова: цифровая трансформация образования, цифровизация образования

Попов В. В. Вопросы цифровой трансформации в телевидении. С. 10–16. Рассмотрены возможности реализации цифровой трансформации в области телевидения. Показано, что её применение должно быть направлено на развитие новых функциональных возможностей телевизионных систем. Ключевые слова: цифровое телевидение, цифровая трансформация, функциональные возможности, цифровая обработка

Иванов С. А. Трансформация роли единой сети электросвязи российской федерации в системе военного управления в результате реализации процессов цифровой трансформации и глобализации. 
С. 17–23. Представлены основные факторы, сопровождающие трансформацию роли Единой сети электросвязи России в системе военного управления, произошедшую в условиях цифровизации и глобализации общества, технологий и техники. Показано авторское видение результатов трансформации и связанных с ней проблем. Ключевые слова: Единая сеть электросвязи, инфокоммуникационная система, глобализация, цифровизация, трансформация, память

Сагдуллаев Т. Ю., Сагдуллаев Ю.С. Варианты построения входного звена разноспектральных систем технического зрения. С. 24–30. Рассмотрены варианты построения входного звена разноспектральных систем технического зрения, обеспечивающих формирование бинокулярных и монокулярных изображений путём регистрации и преобразования лучистого потока в разных спектральных участках (зонах) оптического спектра. Ключевые слова: структура входного звена, бинокулярные и монокулярные, видеосистемы, формирование разноспектральных изображений, методика оценки эффективности

Сагдуллаев Т. Ю., Сагдуллаев Ю.С. Влияние параметров входного звена систем технического зрения на распознавательную способность объектов. С. 31–40. Рассмотрены особенности обнаружения, различения и классификации объектов в телевизионных изображениях в зависимости от их линейных размеров и дальности нахождения, характеристик входного звена оптико-электронного тракта разноспектральных систем технического зрения. Ключевые слова: обнаружение, различение, классификация, размеры объектов, дальность, входное звено, объектив, системы технического зрения

Кузичкин А. В., Бабурова О. А., Волкова О. И., Громов П. П., 
Гуля-Янковский Д. В., Зумберов С. Б., Маркин С. К., Медведев И. В., Патрикеев А. А., Попов В. В., Решетников А. Ю., Таранов А. А., Шамраева Я. В. Сопряжение телевизионной инфраструктуры стартового комплекса «Ангара-А5» с цифровым комплексом коммутации и распределения телевизионной информации космодрома «Восточный». С. 41–46. Рассмотрена аппаратно-программная реализация сопряжения телевизионной инфраструктуры стартового комплекса ракеты космического назначения «Ангара-А5» с цифровым комплексом коммутации и распределения телевизионной информации космодрома «Восточный». В разработанной аппаратуре сопряжения с источниками телевизионной информации использован предложенный авторами принцип интеллектуа-лизации периферийного оборудования цифрового комплекса коммутации и распределения телевизионной информации. Ключевые слова: телевизионная инфраструктура космодрома, космодром «Восточный», цифровой комплекс коммутации и распределения телевизионной информации, аппаратура сопряжения с источниками телевизионной информации

Шавин А. С., Крупский К. А., Кудинов М. Г., Исупов А. А. Методический подход к оцениванию возможностей наземной поисковой оптико-электронной станции по обнаружению космических объектов. С. 47–54. Представлен методический подход к оцениванию возможностей наземной поисковой оптико-электронной станции по обнаружению космических объектов, основанный на имитационном моделировании. Предложенный подход может использоваться для оценивания и прогнозирования возможностей поисковой оптико-электронной станции оперативного поиска и обнаружения космических объектов в интересах контроля опасных сближений космических аппаратов. Ключевые слова: поисковая станция, космический объект, имитационное моделирование, оценки возможностей, вероятность обнаружения

Гудаев Р. А., Рогов Д. А., Цапцов А. В., Смирнов М. С. Моделирование обнаружения, сопровождения и распознавания объекта на сложном фоне оптическим информационным средством. С. 55–65. Рассмотрена задача обнаружения, распознавания и сопровождения космических объектов видеоинформационной системой. Приведены результаты моделирования с использованием программно-аппаратного комплекса, реализованного в среде программирования Labview с применением веб-камеры. Показана эффективность использования программно-аппаратного комплекса для проведения математического и полунатурного моделирования алгоритмов обнаружения, распознавания и сопровождения объектов системой на сложном фоне. Ключевые слова: обнаружение, распознавание, сопровождение, оптическое информационное средство

Павлов В. А., Попов В. В., Корчагина А. В., Таранов А. А. Применение методов машинного обучения для обнаружения и сегментации возгорания и задымления на аэрофотоснимках. С. 66–72. Рассмотрено применение статистических признаков изображений и методов машинного обучения для обнаружения и сегментации очагов возгорания и задымления на аэрофотоснимках, позволяющих повысить эффективность решаемой задачи. Ключевые слова: природные пожары, оптимальные алгоритмы, классификация, признаки, машинное обучение

Иванов В. Г., Каменев А. А. Влияние перекрытия областей чувствительности двухдиапазонного матричного фотоприёмника тепловизионной камеры на точность определения температуры объекта. С. 73–79. Исследовано влияние степени перекрытия областей спектральной чувствительности двухдиапазонного ИК матричного фотоприёмника на точность определения тепловизионной камерой температуры наблюдаемого объекта. Показано, что определение температуры объекта с использованием отношения напряжений сигналов в близко расположенных областях спектра, соответствующих восходящей или нисходящей ветвям закона излучения Планка, может проводиться без использования узкополосных оптических фильтров. Существенное перекрытие областей чувствительности матричного фотоприёмника приводит к ошибке оценивания температуры объектов наземной сцены до 3…5 градусов. Рассмотрены пути снижения этой ошибки. Ключевые слова: двухдиапазонный матричный фотоприёмник, идентификация, температура объекта, тепловизионная камера, обнаружение

Убоженко Д. Ю., Закутаев А. А., Поздняков А. Ю. Предложения по облику унифицированного радиооптического калибровочного космического аппарата. С. 80–85. Проведён обзор существующего опыта создания унифицированных средств калибровки наземных радиолокационных и квантово-оптических средств. Предложен вариант конструкции унифицированного радио-оптического калибровочного космического аппарата. Обоснован выбор материала корпуса космического аппарата. Проведено моделирование отражательных характеристик космического аппарата предложенной конструкции в оптическом и радиолокационном диапазонах длин волн. Рассмотрены возможности его запуска отечественными ракетами-носителями. Ключевые слова: унификация, калибровочное обеспечение, космический аппарат

Дворников С. В., Пшеничников А. В., Русин А. А., Манаенко С. С., Власенко В. И., Сема А. В. Анализ изменения взаимной информации в каналах непрерывных систем в условиях помех. С. 86–91. Представлены аналитические исследования зависимости величины полной средней взаимной информации от уровня дисперсии канальных шумов. Получены аналитические выражения, характеризующие значение взаимной информации от отношения дисперсий полезного сигнала и аддитивной совокупности шумов. Представлены результаты численных расчётов. Определены направления дальнейших исследований. Ключевые слова: взаимная информация, непрерывные системы передачи информации, плотность вероятности ансамбля входных сообщений.

Марков Е. В., Скуратов В. В. , Федосов А. Ю., Маноши Э. А., Дворников С. В., Крячко А. Ф. Помехозащищенность каналов радиосвязи в условиях интерференции. С. 92–100. Представлены предложения по повышению помехоустойчивости каналов радиосвязи в условиях замираний за счёт применения широкополосных сигналов. Обосновано применение последовательностей Баркера для расширения модулирующих информационных импульсов. Приведены результаты оценки помехоустой-чивости каналов с райсовскими замираниями при различных соотношениях эффективных напряжений регулярной и диффузной составляющих сигнала. Исследованы возможности методов помехоустойчивого кодирования по снижению вероятности битовой ошибки в каналах с замираниями, по сравнению с применением широкополосных сигналов. Сформулированы предложения по практическому применению полученных результатов. Ключевые слова: помехоустойчивость приема, каналы с райсовскими замираниями, расширение спектра на основе последовательностей Баркера, вероятность битовой ошибки

Толстуха Ю. Е., Дворников А. С., Голик А. М., Устинов А. А., Дворников С. В., Таргаев О. А., Смирнов О. Ю. Обоснование требований к РЛС с позиций оценки коэффициента различимости. С. 101–107. На основе анализа реализации статистического метода, применяемого к обнаружению сигналов в задачах радиолокации, для критерия Неймана–Пирсона рассмотрен подход к обоснованию технических требований, предъявляемых к радио-локационным станциям. Представлены зависимости вероятности правильного обнаружения от коэффициента различимости при фиксированных значениях ложной тревоги; представлены аналитические расчёты; приведены результаты аналитического моделирования. Сформулированы предложения по практичес-кому использованию полученных результатов. Ключевые слова: вероятность обнаружения, вероятность ложной тревоги, критерий Неймана-Пирсона, статистические критерии принятия решения

Канаев А. К., Опарин Е. В., Опарина Е. В. Методика мониторинга технического состояния сети тактовой сетевой синхронизации на основе энтропийного анализа диагностических параметров её элементов. 
С. 108–117. Дан обзор основных типов оборудования сети тактовой сетевой синхронизации и их диагностических параметров. Для оценки технического состояния сети тактовой сетевой синхронизации предложен подход с использованием энтропийного анализа диагностических параметров её элементов. Получена энтропийная модель динамики сети тактовой сетевой синхронизации. Разработана методика мониторинга технического состояния сети тактовой сетевой синхронизации. Ключевые слова: телекоммуни-кационная система, сеть тактовой сетевой синхронизации, диагностический параметр, дифференциальная энтропия, система управления

Добряков Б. Н., Михайловский А. И. Разработка радиационно-стойкого панкратического объектива с фокусным расстоянием 6…18 мм. С. 118–122. Представлены результаты разработки оптической системы панкратического объектива, для камеры технического зрения, предназначенной для работы в постоянном радиационном поле атомного реактора. Дано описание характеристик системы и рассмотрены графики ЧКХ. Ключевые слова: оптическая система, объектив, панкратическая система, радиационная стойкость

Михайловский А. И., Кожина А. Д., Шемигон Т. Н.  Малогабаритные радиационно-стойкие объективы. С. 123–129. Анализируются особенности объективов для телевизионных камер, функционирующих в ионизирующем излучении. Представлены результаты расчёта двух радиационно-стойких оптических систем: светосильного и широкоугольного объективов. Ключевые слова: радиационно-стойкий объектив, телевизионная камера, светосильный объектив, широкоугольный объектив